电子测量技术（含实验）第3章作业

1. 用正弦波有效值刻度的均值电压表测量正弦波、方波和三角波，读数均为1V，三种信号波形的有效值各为多少？

分析

交流电压表征量之间的关系：

波形因数：KF=UU；波峰因数：KP=UPU。其中U表示有效值；U表示平均值，UP表示峰值。

三种不同检波方式的电子电压表：

均值电压表：按正弦电压的有效值刻度。

有效值电压表：按信号有效值刻度。

峰值电压表：按正弦波的有效值刻度。

非正弦信号测量转换方式：

均值电压表：U =AKF~，其中U 为被测信号平均值，A为电压表读数，KF~为正弦信号的波形因数。

峰值电压表：UP =AKP~，其中UP为被测信号峰值，A为电压表读数，KP~为正弦信号的波峰因数。

解

正弦波的有效值为1V。

U =AKF~=0.9A=0.9V

方波的有效值为：

U1=UKF1=1U=0.9V

三角波的有效值为：

U2=UKF2=1.15U=1.04V

2. 对下图中所示的信号波形，分别用有效值电压表、峰值电压表和均值电压表来测量其电压，求各表的读数值。

解

(a) 信号为正弦信号全波整流后的信号，其有效值为：

U=UPKP=2.828V

故有效值电压表、峰值电压表和均值电压表的读数值均为2.828V。

(b) 三角波有效值为：

U=UPKP=2.309V

有效值电压表读数：

A1=U=2.309V

峰值电压表读数：

A2=UPKP~=2.828V

三角波平均值为：

U=UKF=2V

均值电压表读数：

U3=UKF~=2.22V

3. 甲、乙两台数字电压表，甲的显示屏显示的最大值为9999，乙为19999，问：

(1) 它们各是几位的数字电压表，是否有超量程能力？

(2) 若乙的最小量程为200mV，其分辨力为多少？

(3) 若乙的基本误差为∆U=±(0.05%Ux+3个字)，分别用2V和20V挡测量Ux=1.56V电压时，该表引入的标准不确定度各为多大？

分析

数字电压表的位数：

整数位是能完整显示位的位数；分数位是非完整显示的首位，其分子表示该位能显示的最大十进制数。

超量程能力：

若在基本量程挡，数字电压表的最大显示值大于其量程，则称该数字电压表具有超量程能力。

分辨力：

在最小量程时，数字电压表显示值末位跳变1个字所需的最小输入电压值。

解

(1) 甲是4位的数字电压表，不具有超量程能力；乙是4位半的数字电压表，可能具有超量程能力。

(2) 最小量程最大显示值为199.99mV，分辨力为0.01mV。

(3) 用2V挡测量时：

ΔU1=±0.05%Ux+3个字=±1.08×10-3V

最大允许误差引入的不确定度为：

u1=ΔU13=0.62mV

自由度：

ν1→∞

用20V挡测量时：

ΔU2=±0.05%Ux+3个字=±3.78×10-3V

最大允许误差引入的不确定度为：

u2=ΔU23=2.2mV

自由度：

ν2→∞

4. 完成逐次逼近比较式数字电压表测量2.332V电压的工作过程表格，包括D/A的输入二进制数字量以及输出的模拟电压，比较器的输出，其中基准电压为2.56V， D/A转换器为8位。

| 时序脉冲 | D/A输入的数字量 | D/A输出的模拟电压 | 比较器的输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |
| P2 |  |  |  |
| P3 |  |  |  |
| P4 |  |  |  |
| P5 |  |  |  |
| P6 |  |  |  |
| P7 |  |  |  |
| P8 |  |  |  |
| P9 |  |  |  |

解

| 时序脉冲 | D/A输入的数字量 | D/A输出的模拟电压 | 比较器的输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1000 0000 | 1.28 | 1 |
| P2 | 1100 0000 | 1.92 | 1 |
| P3 | 1110 0000 | 2.24 | 1 |
| P4 | 1111 0000 | 2.40 | 0 |
| P5 | 1110 1000 | 2.32 | 1 |
| P6 | 1110 1100 | 2.36 | 0 |
| P7 | 1110 1010 | 2.34 | 0 |
| P8 | 1110 1001 | 2.33 | 1 |
| P9 | 1110 1001 | 2.33 | - |

5. 双斜积分式数字电压表的基准电压Uref=10V，积分时间T1=1ms，时钟频率fc=10MHz，数字电压表显示经过T2时间的计数值N2=5600，求被测电压Ux。

分析

双斜积分式数字电压表计算方式：

积分时间T1内计数为N1=T1fc，比较时间T2内计数为N2=T2fc，则Ux=N2N1Uref。

解

N1=T1fc=10000

Ux=N2N1Uref=5.6V

6. 用万用表的基准电平挡（零电平：600Ω，1mW）测量电路某处（负载为500Ω）的电平为20dBm，求该处的功率和电压。

分析

电平测量计算：

选用电平基准挡：LU=A，LP=A+10lg600Rx；

选用非电平基准挡：LU=A+20lgUmU0m，LP=A+10lg600Rx+20lgUmU0m。

电平确定电压和功率：

电压：Ux=0.775×10LU20；

功率：Px=0.6×10LU10R。

解

LU=A=20dBm

Ux=0.775×10LU20=7.75V

Px=Ux2R=0.12W

7. 用MF-10万用表（零电平：600Ω，1mW）测量放大器的电压电平，用交流25V挡测量，测得输入端电平A1=8dBm，输出端电平A2=44dBm，求放大器的相对电压电平值。（注：M-10万用表的电平基准为交流10V挡，假设放大器输入端负载为500Ω，输出端负载为600Ω）

分析

相对电压电平测量计算：

LrU=20lgU1U2，其中U1为系统输入电压，U2为系统输出电压。

LrU反应传输中电压的变化：若LrU>0，则电压降低；若LrU<0，则电压升高。

解

输入端电压电平：

L1U=A1+20lgUmU0m

输出端电压电平：

L2U=A2+20lgUmU0m

放大器相对电压电平：

LrU=L1U-L2U=A1-A2=-36dBm